2024年吉首市生态环境监测任务清单

一、农村生态监测

- （一）地下水监测

- 1、监测点位（2个村）：德夯（重点监控村庄）、隘口（一般监控村庄）

- 2、监测频次：每季度1次，全年4次，2个村庄，每个村1个点。

- 3、监测项目：色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见、PH、总硬度、溶解性固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发酚、LAS、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、细菌总数、亚硝酸盐氮、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、总a放射性、总B放射性（共39项指标）

- （二）环境空气（2个点）

- 1、监测点位（2个村）：德夯（重点监控村庄）、隘口（一般监控村庄）

- 2、监测监测频次：每季度1次，全年4次，2个村庄，每个村1个点，每次连续5天，1天24小时。

- 3、监测项目：二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NO-NO2-NOX）、臭氧（O3）、一氧化碳（CO）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、气象五参数（温度、湿度、气压、风向、风速）

- （三）农业面源污染控制断面

- 1、监测地点：寨阳断面、司马河取水口（该点位不需监测，与农村饮用水源地监测共用数据）、马颈坳镇枫香村园艺场。

- 2、监测频次：每季度1次，全年4次

- 3、监测项目：流量、总氮、总磷、氨氮、硝酸盐（以N计）、高锰酸盐指数、化学需氧量（共7项指标）。

- 四、村庄小微水体（不确定性内容，如吉首市未纳入试点，该项工作不开展）

- 1、监测地点：德夯（重点监控村庄）、隘口（一般监控村庄）。

2、监测频次：每半年1次，全年2次。

3、监测项目：流量、叶绿素a、总氮、总磷、氨氮、透明度、溶解氧、高锰酸盐指数（共8项指标）。

二、入河排污口监测

- 1、监测点位（8个）：①规模以上2个：吉首污水处理厂、乾州污水处理厂。②规模以下 6个：丹青镇污水处理厂入河排污口、太平镇污水处理厂入河排污口、己略乡污水处理厂入河排污口、吉首市山城再生纸品厂混合入河排污口、吉首市弘湘醋业有限责任公司工业入河排污口、吉首市橡胶厂工业入河排污口。

- 2、监测频次：每年1次。

- 3、监测项目：流量、水温、pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮（共7项指标）。

三、农村饮用水源地监测

- 10个饮用水源共11个监测点位。

（一）地表水监测

- 1、监测点位5个：大沽龙水库、司马河取水口、团结水库、沙坪水库、白岩水库。

- 2、监测频次：①每季度1次，全年4次；②全年1次。

- 3、监测项目: ①水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量（COD）、五日生化需量（BOD5）、氨氮、总磷（以P计）、总氮（湖、库，以N计）、铜、锌、氯化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群（湖库化学需氧量除外、河流总氮除外）；硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、锰；叶绿素a、透明度、流量。②三氯甲烷、四氯化碳、三溴甲烷、1,2-二氯甲烷、环氧氯丙烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、氯丁二烯、六氯丁二烯、苯乙烯、甲醛、乙醛、丙烯醛、三氯乙醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、异丙苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、三氯苯、四氯苯、六氯苯、硝基苯、二硝基苯、2,4-二硝基苯、2,4,6-三硝基甲苯、硝基氯苯、2,4-二硝基氯苯、2,4-二氯苯酚、2,4,6-三氯苯酚、五氯酚、苯胺、联苯胺、丙烯酰胺、丙烯腈、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、水合肼、四乙基铅、吡啶、松节油、苦味酸、丁基黄原酸、活性氯、滴滴涕、林丹、环氧七氯、对硫磷、甲基对硫磷、马拉硫磷、乐果、敌敌畏、敌百虫、内吸磷、百菌清、甲萘威、溴氰菊酯、阿特拉津、苯并[a]芘、甲基汞、多氯联苯、微囊藻毒素-LR、黄磷、钼、钴、铍、硼、锑、镍、钡、钒、钛、铊。（共计111项）

（二）地下水监测

- 1、监测点位6个：太平水厂1＃、太平水厂2＃、干田水厂、金叶村坡头水厂、大兴水厂、西门口村社塘坡水厂。

- 2、监测频次：①半年1次，全年2次（前后两次采样至少间隔4个月）；②全年1次。

- 3、监测项目: ①色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠；总大肠菌群、菌落总数；亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铅、六价铬、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯；总a放射性、总B放射性。②铍、硼、锑、钡、镍、钴、钼、银、铊、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、三溴甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、氯苯、邻二氯苯、对二氯苯、三氯苯(总量)、乙苯、二甲苯(总量)、苯乙烯、2,4-二硝基甲苯、2,6-二硝基甲苯、萘、蒽、萤蒽、苯并[b]芘萤蒽、苯并[a]芘、多氯联苯(总量)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、2,4,6-三氯酚、五氯酚、六六六(总量)、r-六六六(林丹)、滴滴涕(总量)、六氯苯、七氯、2,4-滴、克百威、涕灭威、敌敌畏、甲基对硫磷、马拉硫磷、乐果、毒死蜱、百菌清、莠去津、草甘膦。（共93项指标）

四、德夯5A创建监测

（一）空气环境（3个点）

1、监测点位：德夯村（该点位不需监测，与农村生态空气环境监测共用数据）、矮寨大桥、排兄村吉斗寨

- 2、监测监测频次：每季度1次，全年4次。

- 3、监测项目：二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳、PM10、PM2.5（共6项指标）

（二）环境噪声（10个点）

1、监测点位：德夯苗寨东、德夯苗寨南、德夯苗寨西、德夯苗寨北、德夯苗寨九龙溪、矮寨大桥、吉斗寨东、吉斗寨南、吉斗寨西、吉斗寨北。

2、监测频次：每季度1次，全年4次。

3、监测项目：等效声级

（三）地表水监测（5个断面）

1、监测点位：玉泉溪、九龙溪、夯峡溪、三溪汇入口处、三溪交汇处下游 500 米处。

2、监测频次：每季度1次，全年4次。

3、监测项目：水温、化学需氧量、溶解氧、氨氮、pH、六价铬、镉、铅、铜、锌、总磷、硫化物、高锰酸盐指数、生化需氧量、石油类、氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、硒、汞、砷、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、氰化物、挥发酚、总氮、铁、锰和电导率（共30项指标）。

五、乡镇污水处理厂监测

1、监测点位（5个）：矮寨镇污水处理厂进出口、河溪镇污水处理厂进出口、马颈坳镇污水处理厂进出口、丹青镇污水处理厂进出口、太平乡污水处理厂进出口。

- 2、监测监测频次：半年1次，全年2次。

3、监测项目（进、出口）：pH、COD、总氮、氨氮、总磷（共5项指标）。

六、农村生活污水处理设施出水水质监测

- 1、监测点位（8个）：马颈坳镇合群村、峒河街道上佬村、丹青镇香花村、石家冲街道曙光村、马颈坳镇白岩村、河溪镇张排村、峒河街道坪山坡村、双塘街道大兴村。

- 2、监测监测频次：半年1次，全年2次。

- 3、监测项目：pH、悬浮物、化学需氧量（CODcr）、氨氮（共4项指标）。

七、尾矿库监测

- 1、监测点位：①天天锰业、河溪电站化工、大庭、新天然、德邦、耀华共6个尾矿库的渗滤液收集池、地下水监测井（共6个渗滤液收集池、18个地下水监测井）。②大庭尾矿库渗滤液处理站处理前、后废水；龙峒行洪管道、渠道排水。

- 2、监测监测频次：①为半年1次，全年2次。②为每季度1次，全年4次。

3、监测项目：pH、氨氮、锰（共3项指标）。

4、其他要求：地下水监测井监测数据单独一份检测报告，渗滤液收集池监测数据单独一份检测报告。