北塔区2023年日常变更调查和年度国土变更调查技术服务

采 购 需 求

- 项目名称：北塔区2023年日常变更调查和年度国土变更调查技术服务

- 服务类型：测绘

- 服务金额： 280000元

- 资金来源：财政资金

- 备案要求说明：

- 提供营业执照、相关资质证书；

- 项目负责人必须具有测绘高级工程师和注册测绘师证书，项目其他人员须配备不少于3名测绘高级工程师，提供身份证、注册证书、职称证书和本公司社保证明；

- 项目负责人提供法人委托书及相关证明文件；

- 所有复印件资料须加盖单位公章。

- 服务内容：

根据省自然资源厅发《关于统筹开展 2023 年日常变更调查和年度国土变更调查工作的通知》（湘自资办发〔2023〕61 号）文件要求，我区2023 年度国土变更调查日常变更工作分日常变更和年度变更两个阶段进行。

1、日常变更

为及时掌握全区土地利用现状变化情况，保持国土调查数据和自然资源综合监管平台基础信息的准确性和现势性，实现自然资源“以图管地”的精确调查与有效监管，满足自然资源“批、供、用、补、查”日常监管的需要，结合我省自然资源综合监管“月发现、季小结、年总结”工作机制，利用自然资源综合监测各类成果，根据图斑实地变化的稳定性，合理划分及时变更图斑和跟踪监测图斑，实时变更确已变化的图斑，跟踪监测持续变化的图斑。结合日常管理工作中发现的数据库地类与实地不一致情况，合理变更相应图斑，采用湖南日常变更工作平台上报日常变更调查图斑。

2年度变更

要求以12月31日为统一时点，综合日常变更和国家下发图斑，按照国家统一标准，统筹利用2023年底卫星遥感影像等现有资料，结合有关专项监测及自然资源管理成果，在全区范围内开展实地调查举证工作，全面掌握2023年度的地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况, 更新2022年度国土变更调查数据库，依据自然资源部年度国土变更调查工作的统一部署和安排，开展后续工作。

- 成果要求

成果包括矢量数据、表格等。“互联网+”举证成果为DB格式。表格包括《举证图斑信息表》（MDB格式）；《遥感监测图斑信息核实记录表》（MDB格式）和各类统计汇总表。

- 进度安排

按照省自然资源厅的时间要求提供成果。

- 工作依据

- 《自然资源部办公厅关于开展2023年度全国国土变更调查工作的通知》（自然资办发〔2023〕38号）；

- 关于印发《湖南省国土变更调查日常变更实施方案》的通知（湘自资办发[2022]58号）；

- 关于统筹开展2023年日常变更调查和年度国土变更调查工作的通知（湘自资办发〔2023〕61 号）

- 《国土变更调查技术规程（2023年度适用）》；

- 《2023年度全国国土变更调查实施方案》；

- 《全国第三次国土调查技术规程》；

- 《国土调查数据库标准(试行修订稿)》（国土调查办发[2019]8号）；

- 技术标准及调查精度

（一） 数学基础

（1）坐标系统：采用“2000国家大地坐标系”。

（2）高程系统：采用“1985国家高程基准”。

（3）投影方式：采用高斯-克吕格投影，3°分带。

（二）调查精度

农村土地利用现状调查采用优于1m分辨率覆盖全省的遥感影像资料；城镇内部土地利用现状调查采用优于0.2m分辨率的航空遥感影像资料。

最小上图图斑面积：建设用地和设施农用地实地面积200㎡；农用地（不含设施农用地）实地面积400㎡；其他地类实地面积600㎡。

- 商务要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2、供应商资质要求：具有自然资源行政主管部门颁发的甲级测绘资质。

3、供应商竞价前必须进行现场踏勘，提供完善的技术方案，经我方确认后参与竞价，否则竞价无效。

4、自项目最终验收通过之日起，提供一年的质保免费服务。

5、响应时间（免费质保期内）：电话即时响应；如电话响应和远程技术支持无法解决的，发出疑问或咨询后，在12小时内赶赴现场进行处理。

- 验收要求

成交供应商需接受招标人对成果质量和工作进度的全程跟踪监督和检查，其生产的调查成果需在规定时间内通过国家和省级验收。

（一）项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由成交供应商承担。

（二）验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为成交供应商原因造成的，由成交供应商承担检测费用；否则，由采购人承担。

（三）项目验收不合格，由成交供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交供应商承担。连续两次项目验收不合格的，所造成的一切后果由成交供应商承担。

- 其它需要说明的事项

（一）本项目采用费用包干方式实施，成交供应商应根据项目要求及需要，详细列明项目所需的所有费用，应包括完成合同范围的全部工作内容所发生的全部费用——人工、管理、财务、培训、后续服务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人不再支付任何费用。

（二）保密要求

成交供应商按照国家和省级有关规定的安全保密要求开展调查工作，未经采购人同意，不得擅自修改资料及文件、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，成交供应商承担由此引起的一切后果及承担赔偿责任。